ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицей Мусатова и границей территориальной

производственной зоны П-1 в городе Находке

- ПОЛОЖЕНИЯ

о характеристиках планируемого развития территории,

об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории

1.1 Документации по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ориентировочной площадью 77,56 га, ограниченной улицей Мусатова и границей территориальной производственной зоны П-1 в городе Находке выполнена в соответствии с требованиями ст. ст. 41, 42, 43 и 45 Градостроительного кодекса РФ.

Разработка документации по планировке территории осуществлялась в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200-ФЗ;

- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый

решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА «О Генеральном плане Находкинского городского округа» (далее - Генеральный план НГО 2022);

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа от 17.02.2022 № 155 (далее - ПЗЗ НГО);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 89*;

- Иные действующие нормативы и технические регламенты.

Исходными данными для разработки документации по планировке территории послужили следующие материалы:

Постановление Администрации Находкинского городского округа от 14.02.2024 № 341 «О подготовке документации по планировке территории», в части территории  (далее – Территория),  ограниченной улицей Мусатова и границей территориальной производственной зоны П-1 в городе Находке, (далее – Документация);

- задание на подготовку документации по планировке территории и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утвержденных Заказчиком;

- инженерно-геодезические изыскания (результаты топографической съемки в М 1:500);

- технический отчет по результатам инженерно-технических изысканий, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Геодезия и Кадастр», 2024 год.

1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории
в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;

8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков;

5) границы публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают
в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

2. Общие положения планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта межевания территории выполнена для:

1) обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков под объектами капитального строительства.

2) образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:31:010202:0121 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с статьей 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории Приморского края (МСК-25).

В соответствии с Генеральным планом НГО 2022 территория Документации расположена в функциональных зонах:

- производственная зона:

В соответствии с ПЗЗ НГО территория Документации расположена в границах следующих территориальных зон:

- П-1 Производственная зона.

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Планируемый баланс территории в границах разработки проекта планировки приведен в таблице 1.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и иных объектов капитального строительства

Согласно Справке РИСОГД от 13.02.2023 №13.2-6-0264 объекты капитального строительства федерального, регионального, местного значения отсутствуют. В границах проектируемой территории размещение не планируется.

4. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Документацией по планировке территории определены основные расчетные показатели (далее – расчетные показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей.

Расчетные показатели приведены в таблице 2.

5. Положения о характеристиках планируемого развития систем социального обслуживания, необходимых для развития территории

Проектом не предусмотрено размещение новых объектов общественно-делового и социального назначения. Все объекты общественно-делового и социального назначения расположены вне границ Территории, таблица 3.

6. Положения о развитии систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории

- Подъезд на проектируемую территорию осуществляется путем съезда с существующих дорог местного значения (ул. Мусатова, ул. Пирогова).

- Расчет потребности в парковочных местах для автомобильного транспорта на рассматриваемой территории не производится.

7. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

Системы водоснабжения и водоотведения централизованные от существующих сетей. Системы электроснабжения организованы от внешних по отношению к территории источников. Теплоснабжение предусматривается от существующей магистральной теплосети.

Инженерная подготовка территории включает в себя мероприятия в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в Компании создана и успешно функционирует Система обеспечения пожарной безопасности, которая является одной из подсистем ИСУ ПБОТОС.

В целях эффективного проведения пожарно-профилактической работы на объектах, локализации и ликвидации пожаров в Компании создано и функционирует ООО «РН-Пожарная безопасность», насчитывающее свыше 140 пожарных подразделений, оснащенных современной пожарной техникой, оборудованием и высокоэффективными огнетушащими веществами. Создание ООО «РН-Пожарная безопасность» позволило улучшить управляемость корпоративными подразделениями пожарной охраны, значительно сократило сроки сосредоточения необходимых сил и средств на объектах Компании, сделало возможным проведение единой политики в области обеспечения пожарной безопасности и позволило оптимизировать выполнение корпоративных программ.

Государственная пожарная часть № 8 расположена в 2 км от проектируемой территории: г. Находка, ул. Пирогова, д. 14.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. Сейсмичность территории ППМ до 7 баллов, что допустимо для размещения зданий разной этажности.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон ЧС;

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Следует обеспечить антитеррористическую защищенность зданий и сооружений. В пределах границ земельного участка перед местом доступа посетителей на объект, где согласно заданию на проектирование возможно нахождение людей числом более 50, проектное решение должно обеспечивать возможность мониторинга указанного места доступа на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи СОТ и СОО.

- 9. Положения об очередности планируемого развития территории.

Развитие архитектурно-планировочной структуры в границах разработки проекта планировки территории, предлагается осуществлять в один этап.

- 10. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания территории

Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и проекту межевания территории приведены в таблице 4.

Текстовая часть проекта межевания территории

11. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенному земельному участку, расположенному в границах элемента планировочной структуры, установленных проектом планировки. Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Находка, в границах кадастрового квартала 25:31:010202. Границы образуемого земельного участка установлены с учетом границ существующих земельных участков и границ территориальных зон. Границы и площади земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.

Проектом межевания территории в границах проектирования образуется 6 земельных участков в границах проекта планировки и межевания.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе, возможные способы его образования приведены в таблице 5.

12. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Земельные участки, которые могут быть отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе, подлежащих изъятию в границах проектируемой территории отсутствуют.

13. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 6.

Таблица 1

Планируемый баланс территории в границах разработки проекта планировки

| № п/п | № участков на плане | Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства | Проектная площадь участков территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория в границах подготовки проекта планировки, всего |  | 77,5789 | 100 |
| 1 | Участки территории – зоны размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
|  | Производственная зона |  |  |  |
| 1.1 | 1,ЗУ1,ЗУ2, ЗУ3 | Территория, занимаемая площадками промышленного предприятия | 76,6474 | 97,51 |
| 1.2 | ЗУ4,ЗУ5 | Резервные территории для расширения перечисленных объектов и строительства новых | 0,9469 | 1,22 |
| 2. | Иные территории |  |  |  |
| 2.1 |  | Территория, занимаемая земельными участками под существующими объектами капитального строительства | 0,9845 | 1,27 |

Таблица 2

Основные расчетные показатели территории

| Наименование | Всего |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория Площадь проекта планировки и межевания | 77,5789 |
| Коэффициент застройки | - |
| Плотность застройки | - |

Таблица 3

Объекты социальной инфраструктуры, обслуживающие рассматриваемую Территорию и/или запланированные в границах рассматриваемой Территории

| № ОКС на плане | Объект | Адрес организации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| Вне границ Территории | Находкинская Городская Больница | Приморский край, г.Находка, ул. Пирогова, д.13 | Расположен в 2 км от Территории |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Вне границ Территории | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59 | Приморский край, г. Находка, ул. Рыбацкая, 19а | Расположен в 1 км от Территории |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| Вне границ Территории | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" | Приморский край, г.Находка, ул. Арсеньева, д. 11а | Расположен в 1 км от Территории |

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

| № п./п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории - всего в том числе территории: | га | 77,5789 |  |
| 1.1 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,7476 |  |
| 1.2 | Иных зон | га | 4,7476 |  |
|  | - охранные зоны ВЛЭП |  | 0,7943 |  |
|  | - охранные зоны КЛЭП |  | 3,9533 |  |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | - |  |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | - |  |
| 1.5 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли государственной собственности | га | 0,6629 |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |
|  | - земли частной собственности | га | 75,504 |  |
|  | -данные отсутствуют | га | 0,32 |  |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 2.1 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | м2 | - |  |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего в том числе: | км | - |  |
| 3.1.1 | Улицы и проезды местного значения | км | - | - |

Таблица 5

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе, возможные способы их образования

| № | Наименование, адрес земельного участка | Площадь, м2 | Примечание | ВРИ согласно ПЗиЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | з/у с КН 25:31:010202:121, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32. | 755185,65 | Образуемый путем перераспределения з/у с КН 25:31:010202:121 и земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 12 склад (6.9), пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |
| 2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32, ЗУ1 | 406,5 | Образуемый из земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |
| 3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32,ЗУ2 | 475,73 | Образуемый из земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |
| 4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32, ЗУ3 | 406,61 | Образуемый из земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |
| 5 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32, ЗУ4 | 191,31 | Образуемый из земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |
| 6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, дом 32, ЗУ5 | 9278,05 | Образуемый из земель неразграниченной государственной собственности | ст. 46 п 1 пп 23 трубопроводный транспорт (7.5) |

Таблица 6

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| Ведомость координат характерных точек границ территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | X | Y | Название отрезка | Расстояние, м | Дирекц. угол |
| 1 | 321098,820 | 2231525,610 | 1- 2 | 55,78 | 149° 0' 10" |
| 2 | 321051,000 | 2231554,340 | 2-3 | 107,02 | 137° 34' 30" |
| 3 | 320972,000 | 2231626,540 | 3-4 | 64,33 | 35° 16' 7" |
| 4 | 321024,530 | 2231663,690 | 4-5 | 106,16 | 15° 46' 24" |
| 5 | 321126,700 | 2231692,550 | 5-6 | 59,29 | 355° 5' 42" |
| 6 | 321185,780 | 2231687,480 | 6-7 | 174,86 | 339° 54' 7" |
| 7 | 321350,000 | 2231627,390 | 7-8 | 83,54 | 330° 54' 3" |
| 8 | 321423,000 | 2231586,760 | 8-9 | 41,58 | 356° 19' 8" |
| 9 | 321464,500 | 2231584,090 | 9-10 | 84,30 | 7° 25' 43" |
| 10 | 321548,100 | 2231594,990 | 10-11 | 163,85 | 2° 37' 25" |
| 11 | 321711,780 | 2231602,490 | 11-12 | 81,20 | 6° 52' 29" |
| 12 | 321792,400 | 2231612,210 | 12-13 | 238,12 | 48° 52' 49" |
| 13 | 321949,000 | 2231791,600 | 13-14 | 77,01 | 82° 41' 22" |
| 14 | 321958,800 | 2231867,990 | 14-15 | 62,54 | 68° 2' 25" |
| 15 | 321982,190 | 2231926,615 | 15-16 | 141,56 | 62° 58' 5" |
| 16 | 322046,530 | 2232052,100 | 16-17 | 57,83 | 33° 57' 14" |
| 17 | 322094,500 | 2232084,400 | 17-18 | 29,34 | 62° 28' 27" |
| 18 | 322108,060 | 2232110,420 | 18-19 | 2792 | 331° 55' 48" |
| 19 | 322132,700 | 2232097,280 | 19-20 | 7,42 | 90° 46' 20" |
| 20 | 322132,600 | 2232104,700 | 20-21 | 13,58 | 90° 0' 0" |
| 21 | 322132,580 | 2232118,280 | 21-22 | 10,48 | 84° 11' 49" |
| 22 | 322133,640 | 2232128,710 | 22-23 | 4,36 | 121° 58' 39" |
| 23 | 322131,330 | 2232132,410 | 23-24 | 15,91 | 68° 19' 8" |
| 24 | 322137,210 | 2232147,200 | 24-25 | 22,82 | 51° 4' 53" |
| 25 | 322151,550 | 2232164,960 | 25-26 | 23,01 | 51° 6' 11" |
| 26 | 322166,000 | 2232182,870 | 26-27 | 24,86 | 71° 18' 10" |
| 27 | 322173,970 | 2232206,420 | 27-28 | 12,23 | 91° 24' 19" |
| 28 | 322173,670 | 2232218,650 | 28-29 | 6,70 | 90° 46' 11" |
| 29 | 322173,580 | 2232225,350 | 29-30 | 12,66 | 105° 11' 58" |
| 30 | 322170,260 | 2232237,570 | 30-31 | 15,74 | 121° 46' 54" |
| 31 | 322161,970 | 2232250,950 | 31-32 | 15,30 | 151° 38' 36" |
| 32 | 322148,500 | 2232258,220 | 32-33 | 18,86 | 151° 18' 8" |
| 33 | 322131,950 | 2232267,280 | 33-34 | 9,47 | 151° 22' 48" |
| 34 | 322123,630 | 2232271,820 | 34-35 | 9,59 | 158° 32' 32" |
| 35 | 322114,700 | 2232275,330 | 35-36 | 15,76 | 159° 15' 55" |
| 36 | 322099,960 | 2232280,910 | 36-37 | 9,29 | 158° 29' 5" |
| 37 | 322091,310 | 2232284,320 | 37-38 | 6,27 | 159° 46' 31" |
| 38 | 322085,420 | 2232286,490 | 38-39 | 6,36 | 117° 0' 29" |
| 39 | 322082,530 | 2232292,160 | 39-40 | 3,04 | 116° 34' 55" |
| 40 | 322081,170 | 2232294,880 | 40-41 | 25,10 | 116° 40' 38" |
| 41 | 322069,900 | 2232317,310 | 41-42 | 12,79 | 116° 38' 42" |
| 42 | 322064,160 | 2232328,750 | 42-43 | 15,74 | 105° 37' 32" |
| 43 | 322059,920 | 2232343,910 | 43-44 | 38,21 | 104° 51' 29" |
| 44 | 322050,120 | 2232380,850 | 44-45 | 26,20 | 119° 55' 16" |
| 45 | 322037,050 | 2232403,560 | 45-46 | 24,11 | 119° 58' 40" |
| 46 | 322025,000 | 2232424,450 | 46-47 | 5,62 | 80° 47' 20" |
| 47 | 322025,900 | 2232430,000 | 47-48 | 40,44 | 122° 41' 3" |
| 48 | 322004,060 | 2232464,040 | 48-49 | 68,59 | 122° 45' 6" |
| 49 | 321966,950 | 2232521,730 | 49-50 | 53,71 | 147° 10' 58" |
| 50 | 321921,810 | 2232550,840 | 50-51 | 34,18 | 153° 42' 44" |
| 51 | 321891,160 | 2232565,980 | 51-52 | 2,63 | 296° 10' 31" |
| 52 | 321892,320 | 2232563,620 | 52-53 | 72,10 | 313° 50' 53" |
| 53 | 321942,270 | 2232511,620 | 53-54 | 96,45 | 308° 24' 14" |
| 54 | 321989,619 | 2232451791 | 54-55 | 50,17 | 171° 43' 38" |
| 55 | 321939,970 | 2232459,010 | 55-56 | 73,86 | 241° 42' 14" |
| 56 | 321904,957 | 2232393,973 | 56-57 | 54,95 | 271° 2' 4" |
| 57 | 32339,030 | 2221905,949 | 57-58 | 94,32 | 299° 35' 20" |
| 58 | 321952,500 | 2232256,990 | 58-59 | 278,00 | 234° 44' 16" |
| 59 | 321792,000 | 2232029,990 | 59-60 | 137,03 | 193° 55' 51" |
| 60 | 321659,000 | 2231997,000 | 60-61 | 248,80 | 184° 36' 47" |
| 61 | 321411,000 | 2231976,990 | 61-62 | 50,22 | 167° 20' 51" |
| 62 | 321362,000 | 2231987,990 | 62-63 | 22,36 | 116° 33' 54" |
| 63 | 321352,000 | 2232007,990 | 63-64 | 117,76 | 160° 28' 33" |
| 64 | 321241,000 | 2232047,340 | 64-65 | 18,39 | 265° 51' 16" |
| 65 | 321239,670 | 2232028,990 | 65-66 | 6,12 | 179° 3' 50" |
| 66 | 321233,550 | 2232029,090 | 66-67 | 34,01 | 233° 54' 30" |
| 67 | 321213,510 | 2232001,600 | 67-68 | 28,94 | 270° 19' 40" |
| 68 | 321213,730 | 2231972,660 | 68-69 | 8,95 | 249° 11' 48" |
| 69 | 321210,550 | 2231964,290 | 69-70 | 53,27 | 186° 7' 14" |
| 70 | 321157,580 | 2231958,610 | 70-71 | 52,95 | 186° 57' 50" |
| 71 | 321105,020 | 2231952,190 | 71-72 | 30,60 | 185° 14' 55" |
| 72 | 321074,540 | 2231949,390 | 72-73 | 3,12 | 163° 4' 21" |
| 73 | 321071,550 | 2231950,300 | 73-74 | 5,59 | 131° 26' 47" |
| 74 | 321067,850 | 2231954,490 | 74-75 | 31,29 | 88° 4' 39" |
| 75 | 321068,900 | 2231985,770 | 75-76 | 10,82 | 101° 11' 7" |
| 76 | 321066,800 | 2231996,390 | 76-77 | 74,68 | 157° 6' 31" |
| 77 | 320998,000 | 2232025,440 | 77-78 | 23,99 | 153° 0' 28" |
| 78 | 320976,620 | 2232036,330 | 78-79 | 107,02 | 151° 41' 13" |
| 79 | 320882,400 | 2232087,090 | 79-80 | 92,20 | 135° 48' 46" |
| 80 | 320816,280 | 2232151,360 | 80-81 | 24,84 | 156° 2' 7" |
| 81 | 320793,580 | 2232161,450 | 81-82 | 83,22 | 139° 3' 13" |
| 82 | 320730,720 | 2232215,990 | 82-83 | 33,72 | 109° 53' 9" |
| 83 | 320719,250 | 2232247,700 | 83-84 | 22,81 | 92° 53' 19" |
| 84 | 320718,100 | 2232270,490 | 84-85 | 59,01 | 65° 2' 30" |
| 85 | 320743,000 | 2232323,990 | 85-86 | 27,59 | 11° 55' 15" |
| 86 | 320770,000 | 2232329,690 | 135-136 | 39,71 | 104° 1' 58" |
| 87 | 320760,370 | 2232368,220 | 136-137 | 18,48 | 242° 56' 9" |
| 88 | 320758,680 | 2232369,300 | 137-138 | 30,96 | 196° 31' 57" |
| 89 | 320729,000 | 2232360,490 | 138-139 | 99,13 | 177° 3' 45" |
| 90 | 320630,000 | 2232365,570 | 139-140 | 199,68 | 211° 40' 12" |
| 91 | 320460,050 | 2232260,730 | 140-141 | 8,13 | 211° 44' 12" |
| 92 | 320453,130 | 2232256,450 | 141-142 | 109,42 | 211° 40' 11" |
| 93 | 320360,000 | 2232199,000 | 142-143 | 99,01 | 270° 0' 0" |
| 94 | 320360,000 | 2232099,990 | 143-144 | 164,27 | 288° 16' 14" |
| 95 | 320411,500 | 2231944,000 | 144-145 | 189,83 | 321° 33' 51" |
| 96 | 320560,200 | 2231825,990 | 145-146 | 28,49 | 335° 53' 26" |
| 97 | 320586,210 | 2231814,350 | 146-147 | 34,12 | 326° 32' 51" |
| 98 | 320614,680 | 2231795,540 | 147-148 | 27,47 | 307° 10' 28" |
| 99 | 320631,280 | 2231773,650 | 148-149 | 26,67 | 297° 30' 23" |
| 100 | 320643,600 | 2231749,990 | 149-150 | 19,73 | 305° 17' 4" |
| 101 | 320655,000 | 2231733,880 | 150-151 | 30,18 | 288° 14' 34" |
| 102 | 320664,450 | 2231705,210 | 151-152 | 18,18 | 275° 12' 21" |
| 103 | 320666,100 | 2231687,100 | 152-153 | 52,57 | 265° 46' 3" |
| 104 | 320662,220 | 2231634,670 | 153-154 | 47,06 | 274° 27' 37" |
| 105 | 320665,880 | 2231587,750 | 154-155 | 30,57 | 302° 34' 39" |
| 106 | 320682,340 | 2231561,990 | 155-156 | 29,94 | 332° 34' 45" |
| 107 | 320708,920 | 2231548,200 | 156-157 | 31,10 | 346° 47' 9" |
| 108 | 320739,200 | 2231541,090 | 157-158 | 57,41 | 355° 36' 18" |
| 109 | 320796,450 | 2231536,690 | 158-159 | 63,39 | 2° 31' 54" |
| 110 | 320859,780 | 2231539,490 | 159-160 | 27,63 | 14° 46' 50" |
| 111 | 20904146 | 31536859 | 160-161 | 44,44 | 331° 18' 51" |
| 112 | 320942,670 | 2231515,780 | 161-162 | 70,39 | 8° 39' 10" |
| 113 | 321012,260 | 2231526,370 | 162-163 | 41,69 | 17° 37' 5" |
| 114 | 321052,000 | 2231538,990 | 163-1 | 48,69 | 344° 3' 17" |
| 1 | 321098,820 | 2231525,610 |  |  |  |

Чертеж межевания территории.