# ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории и внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 06.04.2009 №516 (в редакции от 23.01.2024 № 114)

Положение о размещении линейных объектов

# а) Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции      в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории предусматривается строительство линейного объекта «Железнодорожный путь необщего пользования».

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования № 2 (погрузо-выгрузочный) проходит от места примыкания - стрелочный перевод № 2 и заканчивается упором в конце пути.

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования № 3 (погрузо-выгрузочный) проходит от места примыкания - стрелочный перевод № 1 через стрелочный перевод № 3 и заканчивается упором в конце пути.

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования № 4 (погрузо-выгрузочный) проходит от места примыкания - стрелочный перевод № 3 и заканчивается упором в конце пути.

Примыкания осуществляются к существующему железнодорожному пути необщего пользования «Сооружение подъездной железнодорожный путь» с кадастровым номером 25:31:010303:1208, принадлежащий АО "Ель" (протокол примыкания от 23.10.2024г.)

Технико-экономические показатели планируемого железнодорожного пути необщего пользования № 2, №3 и №4 (погрузо-выгрузочный) представлены в таблице 1.

Назначение планируемого для размещения линейного объекта – железнодорожный путь необщего пользования.

В целях технического обслуживания и защиты существующей сети водоснабжения проектом планировки предусмотрено образование публичного сервитута.

По земельному участку с кадастровым номером 25:31:010407:3961 проложен централизованный трубопровод холодного водоснабжения диаметром 200мм. Водопровод действующий, стоит на балансе МУП «Находка-Водоканал».

Проектом планировки территории предусмотрен доступ к действующей сети водоснабжения, для переустройства и технического обслуживания сети водоснабжения.

В границах земельного участка с кадастровым номером 25:31:010407:257 проходит действующий водопровод холодного водоснабжения диаметром 50 мм(пэ) в трубе 100 мм (сталь), пересекающий планируемый к размещению железнодорожный путь необщего пользования, стоит на балансе АО «Ель». Пересекаемый водопровод холодного водоснабжения необходимо предусмотреть в прокладке футляра.

Для существую сети водопровода проектом планировки необходимо предусмотреть образование публичных сервитутов.

# б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Находкинского городского округа Приморского края.

Строительство железнодорожного пути необщего пользования предусматривается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:010407:3961, 25:31:010407:257 и частично на неразграниченных муниципальных землях, которые оформлены в виде сервитута (соглашение об установлении сервитута № 11-24 от 16.06.2024г. и соглашение об установлении сервитута № 12-24 от 16.06.2024г.).

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 25:31:010407:3961 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Береговая, дом 25.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 25:31:010407:257 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир (здание). Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Береговая, дом №1.

# в) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 4780 кв.м. Зона планируемого размещения принята по границе необходимой для размещения железнодорожного пути необщего пользования полосе отвода, ширина которой составит 5,50 м и 3.70 м.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлена в системе координат МСК-25 (зона 2) в Таблице 2.

# г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Размещение существующих линейных объектов-водопровод холодного водоснабжения.

Линейные объекты, существующего водопровода не подлежат переносу, места пересечения проложить в футлярах.

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории выполнен по уклонам площадок в дождевую канализацию открытого типа.

# д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, проектом не предусмотрено.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (ГрК РФ Статья 36 Градостроительный регламент).

# е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Сохраняемыми объектами капитального строительства являются существующая сеть  водопровода. Места пересечения существующих сетей водопровода с железнодорожными путями необщего пользования оборудовать футлярам.

# ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе объекты археологического наследия. Указанные земельные участки располагаются вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия и вне утвержденных границ территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне утвержденных зон охраны и защитных зон, объектов культурного наследия, включенных в реестр.

# з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований  по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, разрабатывается в разделе 5 «Проект организации строительства» (далее - ПОС) согласно п. 38 постановления Правительства РФ от 06.02.2008 № 87.

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, разрабатывается в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» (далее - ООС) согласно п. 40 постановления Правительства РФ от 06.02.2008 №87.

Мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются с учетом природно-климатических и инженерно-геологических условий района строительства и направлены на предупреждение и смягчение негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду при строительстве проектируемого объекта, в том числе по предотвращению загрязнения водной среды.

В этой связи предусматриваются следующие мероприятия:

- выполнение работ в границах территорий, отведенных для строительства (реконструкции);

- контроль за работой строительной техники и автотранспорта, движение которых должно производиться в границах землеотвода согласно проекту;

- учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе намечаемой деятельности и на прилегающей территории;

- определение специальной зоны для стоянки автотранспорта и механизмов;

- запрет на мойку машин и механизмов в границах производства работ, водоохраной зоны;

- запрет на ремонт техники в границах производства работ;

- использование спецтехники только в исправном состоянии                                  с отрегулированными двигателями;

- использование существующих бытовых помещений для хозяйственно- бытовых нужд работников;

- заправка ГСМ строительной техники и автотранспорта на специально оборудованных станциях или действующих АЗС;

- в целях предотвращения выноса грунта и грязи колёсами автотранспорта на городскую территорию выезд со строительной площадки оборудовать пункт мойки колес;

- при производстве работ в зимний период необходимо обеспечить регулярную уборку снега в границах производства работ с последующим вывозом в места, согласованные с органами муниципального управления, за пределы водоохранной зоны водных объектов;

- при производстве работ в весенне-осенне-летний периоды необходимо обеспечить отвод поверхностного стока с территории строительной площадки в существующие сети ливневой канализации с последующим сбором в накопительную емкость с исключением фильтрации в подземные горизонты. После отстаивания поверхностный сток может использоваться на производственные нужды предприятия для орошения штабелей угля в рамках проведения пылеподавляющих мероприятий;

- содержание строительной площадки в чистоте, соблюдение норм временного накопления отходов и контроль за периодичностью опорожнения контейнеров для отходов;

- предупреждение захламления строительной зоны мусором, отходами, путем установки в районе производства работ контейнеров для бытовых и производственных отходов на площадках с твердым покрытием и регулярного вывоза последних в специально отведенные для этих целей места, специализированной организацией, имеющей лицензию на право производства работ по обращению с отходами. Расположение емкостей должно исключать попадание воды и посторонних предметов.

На рассматриваемой территории выделяются зоны ограничения использования, связанные с необходимостью соблюдения специального режима использования.

Территория расположена в водоохранной и рыбоохранной зонах Японского моря на территории Приморского края. Участок 2.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных и рыбоохранных зон, а также в границах прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежной территории.

Размеры и границы водоохранных и рыбоохранных зон, а также прибрежных защитных полос и режим их использования устанавливаются, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов.

Согласно требованиям ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны Японского моря бухты Находка составляет 500 м.

Согласно ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды, необходимых для сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов.

Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются согласно п. 11 ст.65 ВК РФ:

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет для рассматриваемой территории проектируемого объекта 50 м (при уклоне берега 3 и более градуса). Максимальные углы наклона местности достигают 5°.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к п. 15 ст.65 ВК РФ запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в границах территории проектирования отсутствуют.

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли   за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также        на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде                   и материальных потерь в случае их возникновения.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

− некачественное строительство;

− обрушение и повреждение сооружений и установок;

− механические повреждения;

− отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) и др.

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5а) собственник объектов проектирования должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объекта.

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера должны быть разработаны с учетом:

− возможных аварий на строящемся объекте;

− возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных

объектах и транспортных коммуникациях;

− проявления опасных природных процессов.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, природно-климатических и других местных условий. Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или возникла чрезвычайная ситуация.

Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов, распоряжений и информации относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях.

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Федеральным законом РФ от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» установлены следующие основные задачи гражданской обороны:

- подготовка населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

− обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

− эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

− предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

− проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

− проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;

− первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер);

− борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

− разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению;

− обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий;

− восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

− срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

− срочное захоронение трупов в военное время;

− разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

− обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время, с учетом месторасположения объекта.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и областного уровней.

Проектируемые сооружения не является категорированным по ГО объектами.

Согласно статье 5 «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты» Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:

- исключать возникновение пожара;

- обеспечивать пожарную безопасность людей;

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ к комплексу организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности относятся:

- организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной безопасности;

- паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве;

- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих на случай возникновения пожара, и организация эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники.

Основной технологический процесс на проектируемом железнодорожном пути необщего пользования связан с подачей и уборкой подвижного состава. Основными источниками пожарной опасности данных технологических процессов являются работающие двигатели технических устройств, наличие в составе поезда пожароопасных грузов. Работ с опасными, грузами, грузами ВВ, огнеопасными грузами не планируется.

Используемое техническое оборудование должно эксплуатироваться, в соответствии с правилами нормативно-технической документации.

Пожароопасные материалы должны иметь соответствующие маркировки, предупредительные знаки и номера. Техника на объекте должна быть исправной, прошедшей технический осмотр и освидетельствование, при этом должна быть оснащена средствами пожаротушения.

В случае возникновения пожаров, вызывающих нарушение работы железнодорожного транспорта, предусмотрено использование пожарного поезда ст. Партизанск Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД».

Ближайшая пожарная часть - пожарная часть № 7, расположенная по адресу: город Находка, улица 1-я Промышленная, 4, находящаяся на расстоянии 3000 м от объекта, время прибытия 8 минут.

Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих материалов и конструкций, а также выполнением противопожарных мероприятий.

Полоса отвода должна быть очищена от валежника, кустарника, старых шпал и другого горючего мусора, который должны вывозить с полосы отвода. Разлитые горючие жидкости должны быть засыпаны песком или землей и удалены за полосу отвода.

Противопожарные разрывы от границ складских площадок до границ объектов различного назначения и между складами предусматриваются, в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»), СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

Пожарная безопасность проектируемого линейного объекта обеспечивается:

- объемно-планировочными решениями (соблюдение расстояний между объектами, обеспечение пожарных проездов, доступность объектов для подъезда пожарных машин и т. д.);

- использованием существующего пожарного водовода;

- применением негорючих и трудногорючих строительных материалов при проектировании;

- обеспечением линейного объекта первичными средствами пожаротушения;

- обеспечением работников линейного объекта средствами связи для оперативного оповещения о пожаре;

- обучением работников линейного объекта мерам пожарной безопасности и регулярная проверка знаний пожарной безопасности;

- проведением инструктажа в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- соблюдением норм складирования горючих материалов;

- содержанием свободными эвакуационных проездов и проходов;

- исключением постороннего вмешательства в деятельность предприятия (охрана объекта и соблюдение пропускного режима).

В случае возникновения пожара на проектируемом объекте тушение предусматривается при помощи пожарных автомобилей.

Взрывоопасное и пожароопасное оборудование и установки в составе линейного объекта отсутствуют.

Оборудование, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, отсутствует.

Согласно Федеральному закону от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.

Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими лицами, а также физическими лицами и направленных                         на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.

Транспортное происшествие - событие, возникшее при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием и повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.

Владелец железнодорожных путей необщего пользования обеспечивает за свой счет их содержание с соблюдением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также осуществляет совместно с грузоотправителями и грузополучателями освещение таких путей в пределах занимаемой ими территории или в местах погрузки, выгрузки грузов и проводит очистку железнодорожных путей необщего пользования от мусора и снега. Конструкция и состояние сооружений и устройств, расположенных на железнодорожных путях необщего пользования, должны соответствовать строительным нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, предназначенных для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.

Владелец железнодорожных путей необщего пользования обеспечивает:

- безопасность перевозок грузов;

- безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- экологическую безопасность.

Железнодорожные пути необщего пользования являются зонами повышенной опасности и при необходимости могут быть огорожены за счет средств владельцев.

Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути утверждаются в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Лица, нарушающие указанные правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Владелец инфраструктуры и перевозчик принимают незамедлительные меры по ликвидации последствий транспортных происшествий, стихийных бедствий (заносов, наводнений, пожаров и других), вызывающих нарушение работы железнодорожного транспорта.

Для принятия указанных выше мер владелец инфраструктуры и перевозчик           за счет собственных средств должны содержать специализированные подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иметь запас материальных и технических средств, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, или заключить соответствующие договоры со сторонними специализированными организациями.

Федеральный орган исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий стихийных бедствий, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказывают владельцам инфраструктур и перевозчикам помощь в ликвидации последствий таких ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения и сохранности грузов, багажа и грузобагажа.

Статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории, а также о проведении эвакуационных мероприятий.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации         и законодательством субъектов Российской Федерации.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Проект межевания территории. Текстовая часть.

# а) Перечень образуемых земельных участков

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Находка Приморского края. Размещение полосы железнодорожного пути необщего пользования планируется на неразграниченных муниципальных землях и в границах земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:010407:257- категория земли не установлена, 25:31:010407:3961-земли населенных пунктов.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 4780.1 кв. м.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены в соответствии с нормами отвода земельных участков для железнодорожных путей необщего пользования.

Объекты капитального строительства, линейные объекты, входящие в состав проектируемого линейного объекта, отсутствуют.

В целях размещения постоянной полосы отвода, предназначенной для размещения железнодорожного пути необщего пользования, проектом межевания предусмотрено образование земельных участков. Перечень образуемых и(или) изменяемых земельных участков представлен в таблице 3.

Размещение линейных объектов в местах пересечения железнодорожного пути необщего пользования с установленными красными линиями возможно при условии установлении публичных сервитутов.

Образуемые сервитуты расположены в г. Находке Приморского края. Данная территория предназначена для планируемого размещения железнодорожного пути необщего пользования в границах населенного пункта.

При подготовке проекта межевания, в целях планируемого размещения железнодорожных путей необщего пользования было предусмотрено образования публичных сервитутов. Образование публичного сервитута предназначено для использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры. Установление публичных сервитутов требуется в связи пересечений планируемого к размещению железнодорожных путей необщего пользования с действующей сетью водопровода.

Проектом межевания территории предусмотрено образование публичных сервитутов (Таблица 4).

Перечень координат характерных точек образуемых сервитутов приведен в таблице 5

# б) Перечень координат характерных точек, образуемых и (или) изменяемых земельных участков

Перечень координат характерных точек образуемых и(или) изменяемых земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:31:010401:3961 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах представлен в таблице 6.

# в) Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Площадь территории, применительно к которой разрабатывается проект межевания территории, составляет 38683 кв. м.

Территория расположена в г. Находка Приморского края. Границы проекта межевания территории установлены по границам земельного участка, подлежащего образованию, изменению в связи со строительством линейного объекта, по границе проектируемой зоны планируемого размещения линейного объекта и неразграниченным муниципальным землям.

Характерные точки контура территории проекта межевания определены в системе МСК-25 (зона 2). Перечень координат характерных точек контура территории проекта межевания представлен в таблице 7.

# г) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки

Образование земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, не требуется. В состав линейных объектов не входят линейные объекты и объекты капитального строительства.

Образуемые земельные участки соответствуют действующим правилам землепользования и застройки Находкинского городского округа (далее- ПЗЗ НГО).

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта - Строительная промышленность (6.6), Железнодорожный транспорт (7.1).

Существующий земельный участок с кадастровым номером 25:31:010407:3961 расположен в зоне П-1(производственная зона). Вид разрешенного использования - Строительная промышленность (6.6), Железнодорожный транспорт (7.1), что соответствует действующим ПЗЗ НГО.

Перечень видов разрешенного использования образуемых и(или) изменяемых земельных участков приведен в таблице 8.

Таблица 1.

Технико-экономические показатели планируемого железнодорожного пути необщего пользования № 2, №3, №4 (погрузо-выгрузочный)

| Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Категория проектируемого железнодорожного пути | - | III-п |
| Длина проектируемого железнодорожного пути № 2 | м | 282,40 |
| Длина проектируемого железнодорожного пути № 3 | м | 320,20 |
| Длина проектируемого железнодорожного пути № 4 | м | 257,90 |
| Ритмичность работы |  | круглосуточно |
| Среднесуточный вагонооборот | вагоны | 3 |
| Вид тяги | вид | тепловозная |
| Допускаемая скорость движения по железнодорожным путям необщего пользования | км/ч | 15 |
| Грузонапряженность | тыс.т/год | 96 |

Таблица 2.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

| Номера характерных точек контура | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 328889.77 | 2236651.77 |
| 2 | 328916.06 | 2236786.03 |
| 3 | 328918.91 | 2236810.54 |
| 4 | 328918.08 | 2236834.77 |
| 5 | 328916.07 | 2236853.74 |
| 6 | 328915.65 | 2236869.50 |
| 7 | 328917.67 | 2236891.76 |
| 8 | 328926.37 | 2236929.56 |
| 9 | 328937.26 | 2236958.00 |
| 10 | 328939.48 | 2236976.26 |
| 11 | 328940.08 | 2236981.87 |
| 12 | 328941.32 | 2236993.50 |
| 13 | 328944.24 | 2237050.64 |
| 14 | 328944.47 | 2237055.12 |
| 15 | 328946.96 | 2237075.10 |
| 16 | 328951.55 | 2237094.34 |
| 17 | 328963.44 | 2237132.64 |
| 18 | 328966.89 | 2237145.46 |
| 19 | 328969.27 | 2237158.74 |
| 20 | 328982.22 | 2237253.35 |
| 21 | 328978.26 | 2237253.89 |
| 22 | 328965.27 | 2237158.74 |
| 23 | 328962.89 | 2237145.46 |
| 24 | 328959.51 | 2237133.17 |
| 25 | 328947.69 | 2237095.40 |
| 26 | 328942.96 | 2237075.10 |
| 27 | 328941.59 | 2237066.20 |
| 28 | 328932.62 | 2237135.76 |
| 29 | 328929.51 | 2237152.24 |
| 30 | 328925.16 | 2237167.86 |
| 31 | 328887.57 | 2237277.21 |
| 32 | 328883.78 | 2237275.91 |
| 33 | 328921.34 | 2237166.67 |
| 34 | 328925.62 | 2237151.33 |
| 35 | 328928.66 | 2237135.39 |
| 36 | 328937.68 | 2237065.39 |
| 37 | 328938.67 | 2237055.01 |
| 38 | 328939.57 | 2237037.63 |
| 39 | 328937.34 | 2236993.81 |
| 40 | 328935.48 | 2236976.26 |
| 41 | 328933.40 | 2236966.96 |
| 42 | 328931.77 | 2236959.47 |
| 43 | 328928.91 | 2236948.71 |
| 44 | 328912.74 | 2236911.71 |
| 45 | 328909.95 | 2236889.92 |
| 46 | 328907.45 | 2236882.36 |
| 47 | 328906.81 | 2236876.65 |
| 48 | 328907.01 | 2236854.40 |
| 49 | 328909.01 | 2236835.58 |
| 50 | 328909.84 | 2236811.41 |
| 51 | 328907.02 | 2236787.29 |
| 52 | 328880.77 | 2236653.36 |
| 1 | 328889.77 | 2236651.77 |

Таблица 3.

Перечень и сведения о вновь образуемых и(или) изменяемых земельных участков.

| № п.п. | Условный номер образуемого и(или) изменяемого земельного участка/ способ образования земельного участка | Номера харак-терных точек образуемых и(или) изменя-емого земель-ного участ-ка/площадь об-разуемого зе-мельного участка (м2) | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25:31:010407:3961/ЗУ1/ I этап-образование земельного участка путем раздела земельного участка, который после образования будет относится к территориям общего пользования; II этап- смена вида разрешенного использования земельного участка с «Строительная промышленность (6.6), Железнодорожный транспорт (7.1)» на «Строительная промышленность (6.6)» | 1-19/491 | 25:31:010407:3961 | относится |
| 2 | 25:31:010407:3961/образование путем раздела земельного участка с кадастровым номе-ром 25:31:010407:3961 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | 1-40/33844 | 25:31:010407:3961 | не относится |

Таблица 4

Перечень и сведения о площади вновь образуемых публичных сервитутов

| № п.п. | Условный номер образуемых публичных сервитутов | Номера характерных точек образуемых публичных сервитутов/площадь (м2) | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых публичных сервитутов к территории общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС1 | 1-7/52 | 25:31:010407:3961 | не относится |
| 2 | ПС2 | 1-6/258 | 25:31:010407:257 | не относится |
| 3 | ПС3 | 1-8/567 | - | не относится |
| 4 | ПС4 | 1-16/2333 | - | не относится |
| 5 | ПС5 | 1-8/276 | - | не относится |
| 6 | ПС6 | 1-32/2832 | - | не относится |

Таблица 5.

Каталог координат характерных точек образуемых публичных сервитутов

| Номера характерных точек контура | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС1 |  |  |
| 1 | 328964.64 | 2237137.10 |
| 2 | 328966.89 | 2237145.46 |
| 3 | 328969.27 | 2237158.74 |
| 4 | 328970.50 | 2237167.74 |
| 5 | 328968.49 | 2237182.30 |
| 6 | 328965.27 | 2237158.74 |
| 7 | 328963.23 | 2237147.34 |
| 1 | 328964.64 | 2237137.10 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС2 |  |  |
| 1 | 328923.15 | 2236915.58 |
| 2 | 328926.37 | 2236929.56 |
| 3 | 328933.05 | 2236945.14 |
| 4 | 328932.02 | 2236976.83 |
| 5 | 328926.25 | 2236950.99 |
| 6 | 328923.05 | 2236943.83 |
| 1 | 328923.15 | 2236915.58 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС3 |  |  |
| 1 | 328905.16 | 2236787.51 |
| 2 | 328916.06 | 2236786.03 |
| 3 | 328918.91 | 2236810.54 |
| 4 | 328918.08 | 2236834.77 |
| 5 | 328917.62 | 2236839.11 |
| 6 | 328906.90 | 2236837.82 |
| 7 | 328907.14 | 2236835.80 |
| 8 | 328907.97 | 2236811.63 |
| 1 | 328905.16 | 2236787.51 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС4 |  |  |
| 1 | 328889.77 | 2236651.77 |
| 2 | 328916.06 | 2236786.03 |
| 3 | 328918.91 | 2236810.54 |
| 4 | 328918.08 | 2236834.77 |
| 5 | 328916.07 | 2236853.74 |
| 6 | 328915.88 | 2236875.79 |
| 7 | 328917.67 | 2236891.76 |
| 8 | 328926.37 | 2236929.56 |
| 9 | 328911.94 | 2236895.92 |
| 10 | 328907.45 | 2236882.36 |
| 11 | 328906.81 | 2236876.65 |
| 12 | 328907.01 | 2236854.40 |
| 13 | 328909.01 | 2236835.58 |
| 14 | 328909.84 | 2236811.41 |
| 15 | 328907.02 | 2236787.29 |
| 16 | 328880.77 | 2236653.36 |
| 1 | 328889.77 | 2236651.77 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС5 |  |  |
| 1 | 328933.40 | 2236966.96 |
| 2 | 328935.48 | 2236976.26 |
| 3 | 328937.34 | 2236993.81 |
| 4 | 328939.57 | 2237037.63 |
| 5 | 328944.24 | 2237050.64 |
| 6 | 328943.64 | 2237038.84 |
| 7 | 328941.32 | 2236993.50 |
| 8 | 328940.08 | 2236981.87 |
| 1 | 328933.40 | 2236966.96 |
| Условный номер образуемого сервитута ПС6 |  |  |
| 1 | 328904.73 | 2237031.76 |
| 2 | 328906.22 | 2237031.54 |
| 3 | 328906.18 | 2237037.77 |
| 4 | 328886.73 | 2237039.91 |
| 5 | 328834.79 | 2237045.45 |
| 6 | 328834.87 | 2237066.99 |
| 7 | 328835.49 | 2237244.23 |
| 8 | 328833.07 | 2237273.92 |
| 9 | 328857.21 | 2237281.06 |
| 10 | 328917.69 | 2237276.73 |
| 11 | 328916.90 | 2237255.51 |
| 12 | 328913.28 | 2237251.12 |
| 13 | 328916.77 | 2237248.24 |
| 14 | 328920.75 | 2237253.02 |
| 15 | 328920.78 | 2237253.79 |
| 16 | 328921.49 | 2237269.58 |
| 17 | 328921.83 | 2237280.44 |
| 18 | 328915.68 | 2237280.80 |
| 19 | 328895.67 | 2237282.29 |
| 20 | 328879.76 | 2237283.60 |
| 21 | 328867.79 | 2237284.41 |
| 22 | 328824.35 | 2237286.46 |
| 23 | 328828.12 | 2237244.03 |
| 24 | 328828.07 | 2237243.85 |
| 25 | 328827.66 | 2237157.45 |
| 26 | 328827.89 | 2237149.79 |
| 27 | 328827.56 | 2237117.77 |
| 28 | 328827.55 | 2237111.77 |
| 29 | 328827.43 | 2237039.42 |
| 30 | 328827.40 | 2237038.72 |
| 31 | 328864.82 | 2237037.29 |
| 32 | 328906.22 | 2237031.55 |
| 1 | 328904.73 | 2237031.76 |

Таблица 6.

Перечень координат характерных точек образуемых и(или) изменяемых земельных участков (система координат МСК-25, зона 2)

| Номера характерных точек контура | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 25:31:010401:3961/ЗУ1 |  |  |
| 1 | 328983.81 | 2237225.80 |
| 2 | 328999.42 | 2237257.65 |
| 3 | 328999.34 | 2237258.61 |
| 4 | 328991.00 | 2237280.83 |
| 5 | 328986.15 | 2237277.38 |
| 6 | 328980.93 | 2237274.41 |
| 7 | 328980.40 | 2237266.53 |
| 8 | 328979.99 | 2237258.61 |
| 9 | 328989.55 | 2237258.80 |
| 10 | 328988.05 | 2237253.95 |
| 11 | 328987.40 | 2237251.69 |
| 12 | 328986.50 | 2237248.40 |
| 13 | 328985.89 | 2237245.87 |
| 14 | 328985.72 | 2237245.12 |
| 15 | 328985.54 | 2237244.13 |
| 16 | 328984.99 | 2237240.82 |
| 17 | 328984.61 | 2237238.11 |
| 18 | 328984.23 | 2237234.77 |
| 19 | 328983.77 | 2237230.24 |
| 1 | 328983.81 | 2237225.80 |
| 25:31:010407:3961/исходный земельный участок в измененных границах |  |  |
| 1 | 328936.66 | 2237029.51 |
| 2 | 328961.39 | 2237098.42 |
| 3 | 328970.15 | 2237129.19 |
| 4 | 328970.23 | 2237129.74 |
| 5 | 328983.81 | 2237225.80 |
| 6 | 328983.77 | 2237230.24 |
| 7 | 328984.23 | 2237234.77 |
| 8 | 328984.61 | 2237238.11 |
| 9 | 328984.99 | 2237240.82 |
| 10 | 328985.54 | 2237244.13 |
| 11 | 328985.72 | 2237245.12 |
| 12 | 328985.89 | 2237245.87 |
| 13 | 328986.50 | 2237248.40 |
| 14 | 328987.40 | 2237251.69 |
| 15 | 328988.05 | 2237253.95 |
| 16 | 328989.55 | 2237258.80 |
| 17 | 328979.99 | 2237258.61 |
| 18 | 328979.99 | 2237258.61 |
| 19 | 328964.90 | 2237255.00 |
| 20 | 328952.79 | 2237252.31 |
| 21 | 328939.31 | 2237252.71 |
| 22 | 328926.18 | 2237253.36 |
| 23 | 328920.78 | 2237253.79 |
| 24 | 328921.49 | 2237269.58 |
| 25 | 328921.83 | 2237280.44 |
| 26 | 328915.68 | 2237280.80 |
| 27 | 328895.67 | 2237282.29 |
| 28 | 328879.76 | 2237283.60 |
| 29 | 328867.79 | 2237284.41 |
| 30 | 328843.83 | 2237285.69 |
| 31 | 328824.35 | 2237286.46 |
| 32 | 328828.12 | 2237244.03 |
| 33 | 328828.07 | 2237243.85 |
| 34 | 328827.66 | 2237157.45 |
| 35 | 328827.89 | 2237149.79 |
| 36 | 328827.56 | 2237117.77 |
| 37 | 328827.55 | 2237111.77 |
| 38 | 328827.43 | 2237039.42 |
| 39 | 328827.40 | 2237038.72 |
| 40 | 328864.82 | 2237037.29 |
| 40 | 328935.90 | 2237027.44 |
| 1 | 328936.66 | 2237029.51 |

Таблица 7.

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

| Номера характерных точек контура | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 328888.79 | 2236646.72 |
| 2 | 328893.37 | 2236670.12 |
| 3 | 328916.06 | 2236786.03 |
| 4 | 328918.91 | 2236810.54 |
| 5 | 328918.08 | 2236834.77 |
| 6 | 328916.07 | 2236853.74 |
| 7 | 328915.65 | 2236869.50 |
| 8 | 328917.67 | 2236891.76 |
| 9 | 328926.37 | 2236929.56 |
| 10 | 328937.24 | 2236954.90 |
| 11 | 328944.70 | 2236992.21 |
| 12 | 328947.13 | 2237038.66 |
| 13 | 328949.20 | 2237064.47 |
| 14 | 328961.39 | 2237098.42 |
| 15 | 328970.15 | 2237129.19 |
| 16 | 328970.23 | 2237129.74 |
| 17 | 328983.81 | 2237225.80 |
| 18 | 328999.42 | 2237257.65 |
| 19 | 328999.34 | 2237258.61 |
| 20 | 328991.00 | 2237280.83 |
| 21 | 328986.15 | 2237277.38 |
| 22 | 328980.93 | 2237274.41 |
| 23 | 328980.40 | 2237266.53 |
| 24 | 328979.99 | 2237258.61 |
| 25 | 328964.90 | 2237255.00 |
| 26 | 328952.79 | 2237252.31 |
| 27 | 328939.31 | 2237252.71 |
| 28 | 328926.18 | 2237253.36 |
| 29 | 328920.78 | 2237253.79 |
| 30 | 328921.49 | 2237269.58 |
| 31 | 328921.83 | 2237280.44 |
| 32 | 328915.68 | 2237280.80 |
| 33 | 328895.67 | 2237282.29 |
| 34 | 328879.76 | 2237283.60 |
| 35 | 328867.79 | 2237284.41 |
| 36 | 328843.83 | 2237285.69 |
| 37 | 328824.35 | 2237286.46 |
| 38 | 328828.12 | 2237244.03 |
| 39 | 328828.07 | 2237243.85 |
| 40 | 328827.66 | 2237157.45 |
| 41 | 328827.89 | 2237149.79 |
| 42 | 328827.56 | 2237117.77 |
| 43 | 328827.55 | 2237111.77 |
| 44 | 328827.43 | 2237039.42 |
| 45 | 328827.40 | 2237038.72 |
| 46 | 328864.82 | 2237037.29 |
| 47 | 328935.55 | 2237027.49 |
| 48 | 328933.85 | 2236994.08 |
| 49 | 328932.02 | 2236976.83 |
| 50 | 328926.24 | 2236950.97 |
| 51 | 328909.55 | 2236913.72 |
| 52 | 328905.05 | 2236875.12 |
| 53 | 328904.66 | 2236869.58 |
| 54 | 328905.64 | 2236848.29 |
| 55 | 328907.14 | 2236835.80 |
| 56 | 328907.97 | 2236811.63 |
| 57 | 328905.16 | 2236787.51 |
| 58 | 328877.92 | 2236648.61 |
| 1 | 328888.79 | 2236646.72 |

Таблица 8.

Перечень видов разрешенного использования образуемых и(или) изменяемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| 25:31:010407:3961/ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Строительная промышленность (6.6) |
| 25:31:010407:3961/исходный земельный участок в измененных границах | Земли населенных пунктов | Строительная промышленность (6.6) , Железнодорожный транспорт (7.1) |

Чертеж красных линий

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

Чертёж межевания территории